МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВОЛЧЬЕ-ДУБРАВСКОЕ ТЕПЛО-ОГАРЕВСКОГО РАЙОНА

СОБРАНИЕ ДУПУТАТОВ

3-ого созыва

РЕШЕНИЕ

от  26.11.2024                                                                  № 13-3

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на  территории муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района на 2024-2034 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района, Собрание депутатов муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района РЕШИЛО:

1.Схему водоснабжения  на территории муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района  на 2024-2034 годы утвердить (приложение №1).

2.Схему водоотведения на территории муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района  на 2024-2034 годы утвердить (приложение №2).

3. Признать утратившим силу:

- Решение Собрания депутатов муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района от 27.10.2021 № 40-8 «Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования  Волчье-Дубравское, Тепло-Огаревского района на 2013-2023 годы»;

4.Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.

Глава

муниципального образования

Волчье-Дубравское

Тепло-Огаревского района	                                М.С.Филатов

Приложение №1

к решению Собрания депутатов муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района

от 26.11.2024       № 13-3

Схема водоснабжения

муниципального образования Волчье-Дубравское

Тепло-Огаревского района

на 2024-2034 годы

2024

1.Глава I.См. Приложение №3

2.Глава II Раздел I

2.1 Существующее положение в сфере водоснабжения МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района.

Сельское поселение МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района входит в состав МО Тепло-Огаревский район. Центром муниципального образования «сельское поселение Волчье-Дубравское» является Волчья Дубрава (село).

Площадь поселения  217кв.км.

Централизованное водоснабжение осуществляется в населенных пунктах:

1.п.Центральный

2.д.Крюковка-1

3.д.Крюковка-2

4.д.Раево

5.д.Большое Минино

6.д.Ерхово

7.с.Волчья Дубрава

8.д.Введенка

9.п.Дикополье

10.п.Доробин Колодезь

11.д.Яковлево

12.д.Большое Огарево

13.д.Борисовка

14.д.Березовка

15.п.Гремучий

16.д.Качан

17.д.Коноплино

18.д.Васильчиково

19.д.Арсеньево

20.д.Аксаково

21.д.Титовка

22.д.Ионовка.

23.д.Доробино

24.д.Дегтярка

25.с.Казанское

26.с.Спасское

27.д.Татищево.

28.д.Бродиловка

29.д.Бирюлевка

30.д.Зареченка

31.п.Ивановские Выселки

32.п.Ивановские Дворики

33д.Одинцово

34.д.Поздняково

35.д.Поздяково

36.п.Пыжовский

37.п.Кировский

38.д.Красное

39.с.Покровское-1

40.с.Покровское-2

41.д.Смирное

42.д.Федоровка

43.д.Стрешнево

44.д.Карцево

45.п.Мичуринский

46.д.Петровский Хутор

47.п.Победа

48.д.Сергеево-Ржавка

49.д.Троекурово

Общая  численность прописанного населения 3586 человек.

2.1.1 Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоснабжения и действующей системы управления

Водоснабжения МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района осуществляется из подземных источников, расположенных в границах административного района. Скважины находятся на балансе администрации МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района.

2.1.2. Структура системы водоснабжения МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района и территориально-институционального деления МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района  на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района.

Эксплуатация систем водопроводного хозяйства возложена на МКП «Волчье-Дубравское ЖКХ». Данная организация обслуживает все МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района.

2.1.3.Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Источниками водоснабжения являются подземные источники – артезианские скважины. Все скважины находятся в муниципальном ведомстве.

Данные по описанию состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений отсутствуют.

2.1.4. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощности.

Сооружения для очистки и подготовки воды перед подачей в водопроводную сеть отсутствуют.

Обеззараживание воды производится путём введения раствора хлорной извести.

2.1.5. Описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения)

Данные по описанию технологических зон водоснабжения отсутствуют.

2.1.6.Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности насосного оборудования при подаче воды.

Данные описания состояния и функционирования существующих насосных станций отсутствуют.

2.1.7. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей.

общая протяженность сети -91,342 км

диаметр    40мм-100 мм

год ввода в эксплуатацию 60-70-ые годы

Состояние системы водоснабжения-80-90%

2.1.8.Описание территорий МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района, неохваченных централизованной системой водоснабжения.

Данные по неохваченным территориям централизованной системой водоснабжения отсутствуют.

2.1.9.Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района.

Основным источником питьевого водоснабжения МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района являются подземные воды из артезианских скважин.

Необходимо провести дополнительную экспертную оценку запасов подземных вод и её качества для хозяйственно-питьевых нужд в увязке с перспективными планами развития района.

Основными проблемами поселка являются:

- снижение качества подземной воды;

- вторичное загрязнение питьевой воды при транспортировке в связи с наличием металлических трубопроводов(сталь);

- большое количество потерь воды при транспортировке, около 19%;

-низкое кпд насосного оборудования,30%;

- отсутствие приборов учёта воды;

-неудовлетворительное состояние сетей, износ составляет 90%.

РАЗДЕЛ II

2.2.Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление.

Балансы водоснабжения формируются в целом по МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района. Баланса водоснабжения отдельно по каждому сооружению нет.

Фактическое удельное водопотребление: 130л/человека в сутки

Нормативное удельное водопотребление:160 л/человека в сутки

Проанализировав фактическое и нормативное водопотребление можно сделать вывод, что количество поставленной воды населению ниже нормативного значения.

2.2.1. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и удельного водопотребления.

Данные по балансу и реализации воды отсутствуют.

2.2.2.Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтённых ресурсов и потерь воды при её производстве и транспортировке.

Данные по общему балансу и реализации воды отсутствуют.

2.2.3.Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

| Наименование потребления | 2023г. |
| --- | --- |
| Годовое | - |
| среднесуточное | - |
| Максимальное среднесуточное | - |

2.2.4. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей.

Распределение водопотребления по категориям потребителей.

| Потребители | Водопотребление, 2023г. (тыс. м3/сут)/(тыс. м3/год) | Водопотребление, 2034г.(тыс. м3/сут)/(тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| Население | 274,0 | 358,00 |
| Промышленность | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные организации | 39,0 | 45,0 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 |
| Потери | 59,5 | 60,8 |

2.2.5.Сведения о действующих нормах удельного водопотребления и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способа его оценки.

Фактическое удельное водопотребление: 130л/человека в сутки

Нормативное удельное водопотребление:160л/человека в сутки

2.2.6.Описание системы коммерческого приборного учёта воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учёта. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Приборов системы коммерческого учёта воды нет, необходим монтаж приборов на скважинах, на насосных станциях, на водонапорных башнях, на сетях, и у абонентов.

2.2.7.Энергетические характеристики оборудования системы водоснабжения.

Данные по энергетическим характеристикам оборудования отсутствуют.

2.2.8.Технические характеристики участков водопроводных сетей, включая  годы начала эксплуатации, тип изоляции

| № колодца | Место расположения | Деталировка с указанием диаметра установленной запорной арматуры |
| --- | --- | --- |
| 5 | Доробино | Вентиль 50 мм |

2.2.9.Схемы водозаборов и очистных сооружений системы водоснабжения.

Структура работы скважин: подземная вода поступает на станцию 2ого подъёма, далее вода поступает в распределительную водопроводную сеть к абонентам.

Структура работы: подземная вода поступает через насосную станцию 1 подъёма в башню. Из башни, по распределительной сети производится подача воды к потребителям.

Производится обеззараживание воды путём введения раствора хлорной извести.

2.2.10.Статистика отказов водопроводных сетей за 2024-2034 годы(аварий, инцидентов):

| № п/п | Год | Количество аварий на водопроводе | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2023 | 80 |  |
| 2. | 2024 | 74 |  |
| 3. | 2025 | - |  |
| 4. | 2026 | - |  |
| 5. | 2027-2028 | - |  |
| 7. | 2029 | - |  |
| 8. | 2030 | - |  |

2.2.11.Существующие процедуры диагностики состояния водопроводных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Процедуры диагностики производятся визуальным методом, в соответствии с наряд заданиями эксплуатирующей организации.

Планирование капитальных ремонтов осуществляется на основании данных о аварийности и качестве воды в распределительной сети.

Данных о планировании капитальных(текущих) ремонтов нет.

2.2.12.Перечень потребителей в лице организаций (абонентов)обеспеченных приборами учёта воды.

| Наименование населенного пункта | Организация | Объем договорного потребления м3 2024год | Объем договорного потребления м3 2025 год | Наличие прибора учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тульская область, Тепло-Огаревский район, с.Волчья Дубрава, ул.Центральная, д.8 | ФАП | 12 | 12 | да |
| Тульская область, Тепло-Огаревский район, д.Доробино, д.70 | ФАП | 120 | 120 | да |
| Тульская область, Тепло-Огаревский район, д.Бродиловка, ул.Центральная, д.4 | ФАП | 24 | 24 | да |
| Тульская область, Тепло-Огаревский район, с.Большое Огарево, ул.Базарная, д.24 | ФАП | 12 | 12 | да |
| Тульская область, Тепло-Огаревский район, п.Центральный, ул.Центральная, д.10 | ФАП | 120 | 120 | да |
| Тульская область, Тепло-Огаревский район, д.Крюковка 1, ул.Центральная, д.2 | ФАП | 12 | 12 | да |
| Тульская область, Тепло-Огаревский район, д.Большое Минино, д.49 | ФАП | 12 | 12 | да |
| Тульская область, Тепло-Огаревский район, п.Мичуринский, д.1 | ФАП | 120 | 120 | да |
| Тульская область, Тепло-Огаревский район, п.Кировский, ул.Центральная, д.9 | ФАП | 12 | 12 | да |
| Тульская область, Тепло-Огаревский район, д.Стрешнево, д.33 | ФАП | 60 | 60 | да |
| Тульская область, Тепло-Огаревский район, д.Троекурово, д.57 | ФАП | 12 | 12 | да |
| Тульская область, Тепло-Огаревский район, д.Стрешнево, д.17 | ИП Александров И.М. магазин Продукты | 24 | 24 | да |
| Тульская область, Тепло-Огаревский район, п.Кировский, д.21 | ИП Александров И.М. магазин Продукты | 24 | 24 | да |
| Тульская область, Тепло-Огаревский район, п.Мичуринский, д.13 | МКОУ «Садоводческая НОШ» | 851 | 851 | да |
| Тульская область, Тепло-Огаревский район, п.Кировский , ул.Центральная, д.29 | МКОУ «Покровская СОШ» | 1988 | 1988 | да |
| Тульская область, Тепло-Огаревский район, с. Волчья Дубрава, ул. Колоскова, д.3 | МКОУ « Волчье-Дубравская СОШ» | 2820 | 2820 | да |
| Тульская область, Тепло-Огаревский район, п.Центральный , ул.Центральная, д.11 | МКОУ «Алексеевская СОШ» | 1350 | 1350 | да |
| Тульская область, Тепло-Огаревский район, с.Волчья Дубрава , ул.Центральная, д.4 | ООО «Большая Дубрава» | 79,28 | 79,28 | нет |
| Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Центральный , ул. Фабричная, д.1а | ООО «АВАНГАРД-АГРО-Тула | 528 | 528 | да |
| Тульская область, Тепло-Огаревский район, д.Большое Минино, д.85а | ООО «АВАНГАРД-АГРО-Тула | 120 | 120 | да |
| Тульская область, Тепло-Огаревский район, п.Мичуринский, д.4 | ИП Степанова О.А. Магазин продукты | 24 | 24 | да |
| Тульская область, Тепло-Огаревский район, д.Крюковка 2 ул. Колхозная, д.22 | ГУ ТО «УПС» | 168 | 168 | да |

Счётчики коммерческого учёта воды у населения не установлены.

Планируется установить приборы учёта всем потребителям( абонентам).

2.2.13.Регламенты функционирования  службы ведения  режимов водопроводных  сетей и диспетчерской службы.

Диспетчеризация осуществляется посредством телефонной связи.

Регламенты отсутствуют.

2.2.14.Схемы автоматизации и обслуживания насосных станций.

Схема управления насосом и преобразователь частоты обеспечивают выполнение следующих функций:

- плавный пуск и торможение насоса;

- автоматическое управление по уровню или давлению;

- защиту от «сухого хода»;

- автоматическое отключение электронасоса при неполно фазном режиме, недопустимом снижении напряжения, при аварии в водопроводной сети;

- защиту от перенапряжений на входе преобразователя частоты А1;

- сигнализацию о включении и выключении насоса, а также об аварийных режимах;

- обогрев шкафа управления при отрицательных температурах в помещении  насосной.

2.2.15 Базовые значения ключевых показателей энергетической и экономической эффективности забора, очистки и транзита воды по водопроводным сетям.

КПД насосного оборудования составляет порядка 30%.   Необходима замена насосного оборудования под нужные параметры и установка приборов учета подачи воды.

2.2.16. Зоны действия каждого источника водоснабжения  всех организаций водоснабжения, установить зоны эксплуатационной ответственности (зоны деятельности)организаций водоснабжения и транзитных организаций.

Транзитных организаций нет. Эксплуатацией системы водоснабжения от скважины до абонента занимается «Волчье-Дубравское ЖКХ»

2.2.17.Предложения  для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения

Потенциальной гарантирующей организацией в сфере водоснабжения

МО Волчье-Дубравское предлагается МКП «Волчье-Дубравское ЖКХ».

В качестве гарантирующей организации для обеспечения водоснабжением предлагается сделать «Волчье-Дубравское ЖКХ», учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, а также квалификации персонала.

Раздел III

2.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

На данный момент основным потребителем услуг водоснабжения, оказываемых МКП «Волчье-Дубравское ЖКХ», является население. При этом на населением расходуется 260,0 тыс.м3.

Таким образом население является основным потребителем услуг водоснабжения.

2.3.1. Фактическое и ожидаемое потребление воды(годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное)

| Наименование потребления | 2023г. | 2028г. | 2033г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовое | 274,0 | - | - |
| среднесуточное | 0,751 | - | - |
| Максимальное среднесуточное | - | - | - |

2.3.2.Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчётам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций.

Наибольшее потребление воды отмечается в центральном районе МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района.

2.3.3.Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

| Потребители | Водопотребление, 2023г. (тыс. м3/сут)/(тыс. м3/год) | Водопотребление, 2034г.(тыс. м3/сут)/(тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| Население | 274,0 | 358,0 |
| Промышленность | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные организации | 39,0 | 45,0 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 |
| Потери | 59,5 | 60,8 |

2.3.4.Фактические и планируемые потери воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

| Потери | 2023г. м3 | 2024 г. м3 | 2028 г. м3 | 2034 г. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| годовые | 59,5 | 59,8 | 59,9 | 60,5 |
| среднесуточные | 0,163 | 0,164 | 0,164 | 0,165 |
| максимальные | 0,183 | 0,166 | 0,168 | 0,167 |

2.3.5.Перспективный водный баланс (общий, территориальный по водопроводным сооружениям,  а также структурный по группам потребителей

|  | 2024 | 2025 | 2028 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями первого подъёма | - | - | - | - |
| Подано воды в сеть | - | - | - | - |
| Отпущено потребителям | - | - | - | - |
| Утечки, неучтённые расходы. | 33,51 | 38,7 | 42 | 50 |
| Отпущено воды населению | 274,0 | 276 | 280 | 285,0 |
| Бюджетно-финансируемым организациям | - | - | - | - |
| Прочим организациям | - | - | - | - |
| Собственные нужды | - | - | - | - |

2.3.6.Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

На данный момент МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района в строительстве очистных сооружений не нуждается. Но при рассмотрении проекта строительства новых скважин нужно провести лабораторные исследования по проверке качества  воды повторно.

2.3.7.Перечень объектов подлежащих комплексному капитальному ремонту.

Комплексному капитальному ремонту подлежать следующие объекты системы водоснабжения:

1.Водопроводные сети

2.Насосные станции

3.Запорная арматура

4.Водонапорные башни

5.Колодцы

6.Скважины

2.3.8.Перечень объектов нового строительства, в том числе :объекты жилищного фонда; объекты общественного фонда.

Данные по объектам жилищного фонда не предоставлены

2.3.9Основные показатели, характеризующие водопотребление объектов нового строительства.

Объекты нового строительства в настоящее время не определены. Требуемые мощности по водоснабжению находятся еще в разработке.

2.3.10.Карта расчётных элементов деления территорий.

| Потребители | Водопотребление, 2024г. (тыс. м3/сут)/(тыс. м3/год) | Водопотребление, 2034 г.(тыс. м3/сут)/(тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| Население | 274,0 | 358,0 |
| Промышленность | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные организации | 39,0 | 45,0 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 |
| Потери | 59,5 | 60,8 |

2.3.11.Справочник наименований расчётных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном Плане

Проект по восстановлению и развитию промышленных зон отсутствует.

2.3.12.Описание расчётных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоснабжения)и перспективном состоянии.

В настоящее время перспективные схемы ещё не определены.

2.3.13.Базовый спрос на коммунальный ресурс и прогноз.

Базовый спрос на коммунальные ресурсы не предоставлен

2.3.14.Приложение №1к Разделу III ГЛ II Т.1

Карты расчётных элементов территориального деления и перспективной мощности водозаборных и очистных сооружений

Данные отсутствуют.

Раздел IV

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и технического перевооружения объектов системы

2.4.1. План реконструкции, нового строительства и технического перевооружения объектов системы водоснабжения для обеспечения

| п/п | Наименование работ | Стоимость. тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2034 |
| 1 | Устройство частотных преобразователей на насосных станциях |  |  | 450 | 450 | 450 |  |
| 2 | Замена трубопровода |  | 3937,5 | 3937,5 |  | 3937,5 |  |
| 3 | Замена запорной арматуры |  | 78,75 |  | 78,75 | 78,75 |  |

2.4.2.План нового строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения для организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

| п/п | Наименование работ | Стоимость. тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2034 |
| 1 | Бурение скважин |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |
| 2 | Строительство водопроводной сети |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |

2.4.3.План реконструкции, нового строительства технического перевооружения для обеспечения водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений не достаточно.

Проекта по новому строительству не предусмотрено

2.4.4. Приложение №1к Разделу IVГЛ II Т.1

Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения

|  | Стоимость. тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2034 |
| Итого |  | 8 016 | 8 016 | 8 016 | 5016 |  |

2.4.5. Приложение №2 к Разделу IV ГЛ II Т.1

Оценку мощностей резервирования части имеющихся мощностей(для новых сооружений

При расширении жилого фонда, связанного с новым строительством дефицит мощности водозаборных сооружений составляет 50%.

Раздел V

2.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

2.5.1.Планы реконструируемых  и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей

Для обеспечения нового строительства водопроводными сетями необходимо существующий магистральный трубопровод, заменить на трубопровод с большей проходной способностью, что в данном случае поможет обеспечить водоснабжением новые здания и сооружения.

2.5.2.План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

| п/п | Наименование работ | Стоимость, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Установка регистратора давления на сетях водоснабжения, с дистанционной передачей данных | 700 | 200 | 200 | 200 |

2.5.3.План развития системы коммерческого учёта водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

| п/п | Наименование работ | Стоимость, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Установка счётчиков на водозаборных сооружениях | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Установка счётчиков на насосные станции | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Установка счётчиков у абонентов | 280 | 280 | 280 | 280 |

2.5.4.План по замене всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции.

| п/п | Наименование работ | Производительность, км/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2034 |
| 1 | Замена стальных сетей водоснабжения | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |

2.5.4. План по закольцовке водопровода, замене водонапорных башен, ремонту артезианских скважин, водопроводных сетей, установка ЧРП на скважинах.

| п/п | Наименование работ | Стоимость, тыс. руб в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |  |
| 1 | Ремонт водопровода по ул.Лесная, ул.Механизаторов, ул. Пионеров, ул. Колоскова, ул.Центральная с.Волчья Дубрава Тепло-Огаревского района |  | 8088910,50 |  |  |  | 8088910,50 |
| 2 | Замена водонапорной башни в с. Волчья Дубрава | 2964885,33 |  |  |  |  | 2964885,33 |
| 3 | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д.Доробино Тепло-Огаревского района |  | 3022903,19 |  |  |  | 3022903,19 |
| 4 | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в п. Центральный Тепло-Огаревского района | 2964885,33 |  |  |  |  | 2964885,33 |
|  | ИТОГО: | 5929770,66 | 11111813,69 |  |  |  | 17041584,35 |

2.5.5.Предложения по сокращению неучтённых расходов потерь воды при транспортировке.

| 1 | Наименование работы |
| --- | --- |
| 2 | Внедрение устройства ЧРП(частотный преобразователь) на скважинах |
| 3 | Внедрение системы учёта воды |
| 4 | Замена запорной арматуры, пожарных гидрантов, водоразборных колонок |
| 5 | Капитальный ремонт, реконструкция водонапорных башен |
| 6 | Замена водопроводных сетей |

2.5.6.Оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счёт изменения её структуры и устройства квартальных и внутридомовых насосных станций подкачки

Внедрение устройства ЧРП позволит сократить давление в распределительной сети. Применение частотного преобразователя для управления насосом скважины снижает расходы при установке новой башни более чем на 60%, а при реконструкции башни более чем на  30%.
Расходы на обслуживание снижаются на 80%.
Экономия электроэнергии составляет 15% - 50%.

Преимущества станции управления:

- Низкая стоимость внедрения и эксплуатации.

- Малый срок монтажа и ввода в эксплуатацию.

- Снижение эксплуатационных расходов на обслуживание.

- Экономия электроэнергии до 15-50%, с учетом различных суточных режимов работы.

- Надежность системы независимо от  времени года.

- Стабильность создаваемого давления за счет автоматического регулирования производительности насоса в зависимости от текущего расхода воды.

- Малые габариты станции управления.

- Повышение ресурса погружного насоса труб и запорной арматуры за счет исключения пусковых токов, исключения гидравлических ударов, плавного регулирования, плавного пуска и останова.

- Отсутствие периодически смачивающихся участков водопроводной и, как следствие отсутствие коррозии и лучшее качество поставляемой воды.

- Возможность интеграции с  системами учета расхода воды и электроэнергии.

- Возможность работы с автономным аварийным источником электроэнергии.

- Полностью необслуживаемый автоматический режим работы.

- Возможность дистанционного управления и контроля.

Экономия воды и электроэнергии в системах водоснабжения связана с оптимизацией режима давления по времени и значениям, устранением ненужных избытков давления и как следствие снижением общих потерь, отсутствием потерь при переливах, значительным снижением пусковых токов.

2.5.7.Схема зонирования водопроводной сети.

Данные не предоставлены

2.5.8 Решение по обеспечению централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

Необходимо обеспечить централизованным водоснабжением ту часть посёлка , которая нуждается в централизованном водоснабжении для образования основы под будущее строительство

2.5.9.Приложение №1 к Разделу V Гл.II Т1.Описание маршрутов прохождения линейного объекта по территории, примерные места размещения насосных станций, резервуаров,  водонапорных башен.

Данные не предоставлены.

Раздел VI

2.6.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Выполнение работ по реконструкции сетей и сооружений водоснабжению позволит снизить нагрузку воздействия на окружающую среду в регионе.

Раздел VII

2.7 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения

Итоговая оценка капитальных вложений

| Стоимость тыс.руб./год |  |  |  |  |  |  | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2031-2034 | 17041584,35 |
| 5929770,66 | 1111181369 |  |  |  |  |  |  |

Раздел VIII

2.8 Решение по бесхозным сетям

На территории  МО  бесхозных сетей нет.

2.9.Обосновывающие материалы к схеме водоснабжения:

2.9.1.Предложения по определению ГРО с установлением границ её деятельности и зон действия источников и водопроводных сетей на территории.

В качестве гарантирующей организации для обеспечения водоснабжением предлагается сделать «Волчье-Дубравское ЖКХ», учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, квалификации персонала.

2.9.2. Базовый уровень ключевых показателей развития водоснабжения .

Основным источником питьевого водоснабжения МО Волчье-Дубравское являются подземные воды из артезианских скважин.

Необходимо провести дополнительную экспертную оценку запасов подземных вод и её качества для хозяйственно-питьевых нужд в увязке с перспективными планами развития района.

Основными проблемами области являются:

- снижение качества подземной воды;

- отсутствие сооружений водоподготовки на водозаборах;

- очистка сточных вод и речной сети, в связи с  тем, что подземные и поверхностные воды представляют единый комплекс;

- отсутствие тампонажа на заброшенных скважинах

Износ оборудования системы водоснабжения находится на отметке

80-100%,многие элементы системы необходимо восстанавливать, но большее их количество заменять на новые, например водопроводные сети.

2.9.3.  Альбом требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений в расчетных элементах территориального деления в административных границах МО Волчье-Дубравское до 2024 года

Данные не  предоставлены

Приложение №3 к Главе ITI

Исходные данные для разработки Схемы водоснабжения.

В ходе разработки схемы водоснабжения проведено техническое обследование объектов водоснабжения. В ходе обследования выполнено: выезд на место расположения объектов, фото фиксация состояния объектов, оценка существующего состояния, разработка планов реконструкции и нового строительства, оценка необходимых объемов инвестиций, оценка перспективного объема водоснабжения, определение ключевых показателей работы существующей системы водоснабжения и перспективы.

Приложение № 4 к Главе II Раздел I п.3 TI

Протоколы исследования воды отсутствуют

Приложение № 2

к решению Собрания депутатов муниципального образования Волчье-Дубравское

Тепло-Огаревского района

от  26.11.2024 № 13-3

Схема водоотведения

муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района на 2024-2034 годы

2024

Глава I

Существующее положение в сфере водоотведения МО Волчье-Дубравское
Общие сведения о муниципальном образовании Волчье-Дубравское

Сельское поселение МО Волчье-Дубравское входит в состав МО Тепло-Огаревский район. Площадь поселения  217кв.км. В состав сельского поселения входят 71 населенных пунктов: с.Волчья Дубрава, д.Введенка, д.Дикополье, д.Доробин Колодезь, д.Грановка, д.Яковлево, с.Большое Огарево, д.Березовка, д.Борисовка, п.Гремучий, д.Ионовка, д.Титовка, д.Аксаково,  д.Арсеньево, д.Коноплино, д.Качан, д.Васильчиково, д.Доробино, д.Дегтярка, с.Спасское. д.Татищево, с.Казанское, д.Бродиловка, д.Бирюлевка, д.Зареченка, д.Одинцово, с.Ивановское, п.Ивановские выселки, п.Ивановские Дворики. д.Поздняково (перечень населенных пунктов).

Общая  численность прописанного населения поселения 3586 человек.

Общая  численность населения, проживающего в летний период  3910 человек.

1.1.1. Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоотведения и действующей системы управления.
Информация про действующую систему управления отсутствует.

1.1.2.	 Структура системы сброса, очистки и отведения сточных вод МО Волчье-Дубравское.

Отвод сточных вод от населения и предприятий (организаций) поселений производится через самотечные коллекторы, из которых стоки попадают в отстойники. Общая протяженность канализационной сети в МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района,  составляет 8,88 км. Из общей протяженности сети 4,62 км, нуждается в замене.

На  территории МО Волчье-Дубровское Тепло-Огаревского района отсутствуют канализационные насосные станции и очистные сооружения, осуществляющие перекачку и очистку и  сточных вод. Качество стоков от населения и промышленных предприятий не контролируется. Сброс стоков после очистки отстойников специализированными машинами  осуществляется на рельеф.

1.1.3.	 Описание состояния существующих канализационных очистных  сооружений

Очистные сооружения на территории МО Волчье-Дубровское Тепло-Огаревского района отсутствуют.

1.1.4.	 Описание технологических зон водоотведения(отдельно для каждого очистного сооружения)

В территориальном развитии системы водоотведения МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района можно выделить одну технологическую зону водоотведения: д. Доробино.

1.1.5.	 Описание состояния и функционирования существующих систем утилизации осадка сточных вод

На территории МО Волчье-Дубровское утилизация осадка не производится. Все стоки стекают по рельефу.

1.1.6.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей

Из имеющейся информации о сетях известно только протяженность канализационных труб -8,88 км. и диаметр-100 мм.

Большинство канализационных сетей построено 60-70 гг. прошлого века, т.е. эксплуатируется уже 40-50 лет.

1.1.7.Оценка соответствия применяемой схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод.

Оценку соответствия применяемой схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод провести не представляется возможным в связи с отсутствием очистки сточных вод.

1.1.8.	Описание территорий МО Волчье-Дубровское, неохваченных централизованной системой водоотведения

Практически вся территория МО Волчье-Дубровское (71 населённых пунктов) не охвачена централизованной системой водоотведения. У абонентов имеются выгребные ямы.

1.1.9.    Оценка амортизации (износа), определение возможности отвода и утилизации сточных вод

Строительство сетей и сооружений водоотведения началось в 60-70 гг. прошлого века, т.е. эксплуатируется уже 40-50 лет. Для дальнейшего развития сети водоотведения МО Волчье-Дубровское необходима реконструкция и модернизация существующих сетей и сооружений и прокладка новых участков сети.

Раздел II

Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

1.2.1.	 Балансы производительности сооружений системы водоотведения

Информация по фактическому учёту поступления сточных вод отсутствует. В связи с отсутствием учета поступления сточных вод в указанных населенных пунктах МО Волчье-Дубровское Тепло-Огаревского района, обеспеченных централизованным водоотведением, приток сточных вод определяется расчетным методом, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг по водоотведению (согласно Приказу №45 от 16 мая 2013г.).

1.2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

Сбор сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности, не осуществляется.

1.2.3.	Анализ ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков, с выделением зон дефицитов и резервов производительных мощностей

В связи с частичным отсутствием данных о балансах фактического поступления сточных вод от населённых пунктов МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района, обеспеченных на момент разработки схем централизованным водоотведением, объём поступления определяется расчётным методом, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг по водоотведению (согласно Приказу №45 от 16 мая 2013г.). Выделить зоны дефицитов и резервов производительных мощностей  очистных сооружений не предоставляется возможным в связи с их отсутствием.

1.2.4.	Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения

При анализе гидравлических режимов определено, что существующая сеть канализации с нагрузкой не справляется. В целях улучшения эффективности работы канализационной сети, требуется перекладка канализационных сетей, промывка существующих.

1.2.5.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита

Отсутствие рабочих очистных сооружений лишает возможности планировать резервирование мощностей системы водоотведения и производить их оценку.

Раздел III

Перспективные расчётные расходы сточных вод

1.3.1.	Фактическое и ожидаемом поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное)

В связи с частичным отсутствием данных о балансах фактического поступления сточных вод в населённых пунктах МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района, обеспеченных на момент разработки схем централизованным водоотведением, объём поступления определяется расчётным методом, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг по водоотведению (согласно Приказу №45 от 16 мая 2013г.).

1.3.2. Количество пропущенных сточных вод (с выделением групп)

Учет общего количества пропущенных сточных вод от абонентов не ведется.

1.3.3.Структура водоотведения с учётом территориальной разбивки по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам.

В структуре водоотведения МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района можно выделить одну технологическую зону водоотведения: д. Доробино

1.3.4.Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объёмов приёма и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчётный срок

В перспективе строительство канализационных очистных сооружений не требуется. Сбор сточных вод планируется производить самотёком в септики.

1.3.5.Карта расчетных элементов деления территории

Деление территории производить нецелесообразно в связи с малой протяженностью канализационных сетей и возможностью производить сброс сточных вод со всей площади канализования на канализационные очистные сооружения, расположенные в ближайшем более крупном населённом пункте.

1.3.6.	 Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане.

Расчетными элементами являются населенные пункты, канализование которых будет обеспечивать должный уровень жизни населения. Территориальное деление осуществляется в соответствии с границами населенных пунктов.

1.3.7.	 Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоотведения) и перспективном состояниях.

Населённые пункты, обеспеченные централизованным водоотведением на момент разработки схем: д. Доробино.

Населённые пункты, на момент разработки схем обеспеченные только централизованным водоснабжением: с.Волчья Дубрава, с.Большое Огарево, д.Доробино, д. Бродиловка. В данной категории населённых пунктов, численность которых более 200 человек, планируется установка 63 септиков из расчёта одно устройство на 100 человек. В поселениях численностью менее 200 человек планируется организация индивидуальных эксплуатируемых выгребных ям.

Остальные 26 населённых пункта численностью менее 50 человек не охвачены централизованным водоотведением и водоснабжением. В данной категории расчётных элементов так же планируется организация индивидуальных эксплуатируемых выгребных ям.

1.3.8.	Прогноз на потребление электроэнергии для сбора, очистки сточных вод

На момент разработки схем сбор, транспортировка и отвод сточных вод производится самотёком, поэтому электроэнергия в системе водоотведения МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района не потребляется. В перспективе на территории МО Волчье-Дубравское планируется строительство КНС в населённых пунктах численностью более 300 чел. Прогноз потребления электроэнергии в системе водоотведения: 60 тыс.кВт.час. Необходимо максимально снизить объём потребляемой электроэнергии за счёт установки новых электронных приборов, контролирующих работу насосов.

РазделIV

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

1.4.1.	План нового строительства и реконструкции объектов системы водоотведения для организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует

Мероприятия по развитию этих систем должны обеспечить отвод сточных вод от зданий, подключенных к системам центрального водоснабжения, и очистку сточных вод до состояния, удовлетворяющего требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

􀂾 Для этого в проектах детальной планировки населенных пунктов следует предусмотреть системы водоотведения с соответствующими установками или сооружениями очистки сточных вод. Сброс очищенных сточных вод можно осуществлять в открытые водоемы или на рельеф.

􀂾 Для сбора хозяйственно-фекальных сточных вод в населённых пунктах численностью менее 200 чел., не обслуживаемых централизованными системами, необходимо организовать водонепроницаемые индивидуальные выгреба. Вывоз стоков из выгребных ям следует выполнять специализированными машинами со сливом на площадки очистных сооружений ближайшего крупного населенного пункта. Конструкции очистных сооружений должны предусматривать площадки для слива стоков. На территории МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района 26 населённых пункта имеют численность менее 200 человек.

􀂾 При разработке ПДП населенных пунктов численностью более 200 человек, но менее 2000,и в поселениях, имеющих централизованную систему водоснабжения или водоотведения, необходимо разработать проекты ее расширения и реконструкции с устройством канализационных септиков в расчёте одно устройство на 100 человек. На территории МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района4 населённых пунктов имеют численность более 200 человек.

􀂾 При разработке ПДП населенных пунктов численностью более 300 человек необходимо разработать проекты строительства КНС.На территории МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района 1 населённый пункт имеет численность более 300 человек: с.Волчья-Дубрава (407 чел.).

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения поселения требуется вести ремонт и перекладку полностью изношенных трубопроводов самотечной сети с использованием современных материалов; так же строительство самотёчно-напорных канализационных сетей в населённых пунктах МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района, не имеющих централизованного водоотведения.

| № | Мероприятие | 2025 год | 2028 год | 2030 год |  | 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство канализационных сетей |  |  |  |  | 15 км |
| 2 | Строительство КНС | 2шт. | 2 шт. | 2 шт. |  | 2 шт. |
| 3 | Установка септиков | 15 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 15 шт. |  |

1.4.2.	План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения для обеспечения водоотведения объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно

| №п/п |  | Мероприятие | 2025год |  | 2028 год |  | 2030 год |  | 2034год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Замена канализационных труб | 1 км. |  | 1 км. |  | 1 км. |  | 1 км. |
| 2 |  | Строительство новых КНС | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 2 шт. |
| 3 |  | Строительство новых канализационных сетей | 15 км |  | 15 км |  | 15 км |  | 15 км |
| 4 | Установка септиков |  | 15 шт. | 15 шт. |  | 15 шт. |  | 15 шт. |  |

1.4.3.	Приложение №1 к Разделу IV Гл.I Т.2

Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоотведения

| №п/п | Мероприятие | 2025 год | 2028 год | 2030 год | 2034год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена канализационных труб | 10000 т.р. | 10000 т.р. | 10000 т.р. | 10000 т.р. |
| 2 | Строительство новых КНС | 1200т.р. | 1200т.р. | 1200т.р. | 1200т.р. |
| 3 | Строительство новых канализационных сетей | 150000т.р. | 150000т.р. | 150000т.р. | 150000т.р. |
| 4 | Установка септиков | 1500 т.р. | 1500 т.р. | 1500 т.р. | 1500 т.р. |
| ИТОГО |  | 162700 т.р. | 162700 т.р. | 162700 т.р. | 162700 т.р. |

1.4.4.	Приложение №2 к Разделу IV Гл.I Т.2

Оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений).

Резервирования нет в связи с отсутствием рабочих канализационных очистных сооружений. Неудовлетворительное состояние канализационных сетей не позволяет резервировать пропускную способность для подключения новых абонентов.

Раздел V

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоотведения.

1.5.1.	Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных канализационных сетей

Из 15 км. канализационных сетей, предлагаемых к новому строительству на территории МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района, 6 км. – магистральные канализационные сети.

1.5.2.	План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Диспетчерская служба функционирует при помощи телефонной связи. Диагностика состояния водопроводных сетей осуществляется визуальным методом.

1.5.3.	План развития системы коммерческого учета водоотведения организациями, осуществляющими водоотведение

Обеспечение узлами учёта абонентов, подключенных к системе водоснабжения.

1.5.4.	План по замене всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции

Данных о наличии стальных канализационных трубопроводов нет.

Раздел VI.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Все очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с доочисткой, что позволит значительно сократить СЗЗ.

Для обеспечения экологической безопасности и конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, а также улучшения санитарно-экологического состояния муниципального образования сбор бытовых отходов на территории осуществляется специализированными  организациями и вывозится на специально отведённые для этого места.

Система санитарной очистки и уборки территорий МО Волчье-Дубравское предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное  обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых  отходов (хозяйственно-бытовых, жидких от не канализованных зданий, уличного мусора и смета).

Вся территория муниципального образования, в том числе и территория нового строительства, должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки.

На территории домовладений выделяются специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта.

Раздел VII.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения.

Согласно пункта №4.3

| № |  | Мероприятие | 2025 год | 2028 год | 2030 год | 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Замена канализационных труб | 10000 т.р. | 10000 т.р. | 10000 т.р. | 10000 т.р. |
| 2 |  | Строительство новых КНС | 1200т.р. | 1200т.р. | 1200т.р. | 1200т.р. |
| 3 |  | Строительство новых канализационных сетей | 150000т.р. | 150000т.р. | 150000т.р. | 150000т.р. |
| 4 | Установка септиков |  | 1500 т.р. | 1500 т.р. | 1500 т.р. | 1500 т.р. |
| ИТОГО |  |  | 212700 т.р. | 212700 т.р. | 212700 т.р. | 212700 т.р. |

Раздел VIII.

Решение по бесхозяйным сетям

Бесхозяйных объектов системы водоотведения по данным Администрации МО Волчье-Дубравское не выявлено.

Глава IIОбосновывающие материалы к Схеме водоотведения

Раздел I

2.1.1. Исходные данные для разработки Схемы водоотведения.

В ходе разработки схем водоотведения проведено техническое обследование объектов водоотведения в МО Волчье-Дубравское. В ходе обследования выполнен выезд на место расположения объектов водоотведения с целью адаптации перечня исходных данных к существующим в организациях и администрации материалам,  фотофиксации объектов, оценки существующего состояния, разработки планов реконструкции и нового строительства, оценки необходимых объёмов инвестиций, оценки перспективного объёма водоотведения, определении ключевых показателей работы существующей систем водоотведения и перспективы.

Раздел II  Обосновывающие материалы к Схеме водоотведения

2.2.1.	Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности и зон действия канализационных сетей и сооружений на территории МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района

Информация о действующей системе управления отсутствует.

2.2.2.	Базовый уровень ключевых показателей развития водоотведения МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района

Базовый уровень ключевых показателей развития водоотведения

| № п/п | Наименование ключевых показателей | 2024 г. (факт.) | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2033г.г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка сточных вод | 0% | 0% | 70% | 72% | 73% | 74% | 77% | 100% |
| 2. | % соответствия проб воды по нормативам | 0% | 0% | 70% | 72% | 73% | 74% | 77% | 100% |
| 3. | Удельная аварийность, закупорки шт./10км. | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 |

Приложение №1